附件：

湖蓝色冬季工作服工艺质量标准

单位：cm

1.在码布过程中，注意面料之间的色差，做好裁片的编号，排版过程中，不出现型号错误。

2.粘衬部位：门襟、袋盖；

3.用棉部位：里子前后片、袖子、挂面、后领贴、领子（半层棉）、裁剪过程中注意裁片大小要与纸板尺寸相吻合，偏差控制在±0.5cm，拉布层数控制在250层以内。

4.用线要求：面壳所有的面线用本色202#粗线，里布用本色402#细线，粗线针码3cm12-13针，细线针码3cm13针。

5.所有半成品在制作过程中出现的衣片短缺、损坏、脏迹等，都应及时送至裁剪室配片，所有原始片必须上交，由裁剪室统一做好配片记录，不得私自、随意配片。

6.服装外型及外观整体线路要流畅、平展，双线间距在0.6cm，止口线0.1cm，整体衣型应美观、大方、不拘禁、线路直、针码13针/3cm，严禁线路出现跑轨、跳线、泡线现象,整套工作服所有应打回针均应打到位，无双线现象。

7.在工作服的制作过程中，每道工序的缝头都应控制在1cm，各缝头要保持干净整洁，线头要剪干净。

8.冬季工作服外罩胸袋盖尺寸（宽*高）：64#、66#、68#--15.5cm*6.5cm，70#、72#、74#--16.5cm*6.5cm，76#、78#、80#、82#--17.5cm*6.5cm，胸袋尺寸（长*宽）：64#、66#、68#--15cm*14cm，70#、72#、74#--16cm*15cm，76#、78#、80#、82#--17cm*16cm，插袋袋盖尺寸（宽*高）：64#、66#、68#--17.5cm*6.5cm，70#、72#、74#--18.5cm*6.5cm，76#、78#、80#、82#--19.5cm*6.5cm，胸袋卷边2cm,袋盖四角成直角，宽窄一致，整体平展，左右两边插袋口各三个套结。插袋尺寸（长*宽），插袋卷边3.5cm：64#、66#、68#--19cm*17cm、70#、72#、74#--20cm*18cm，76#、78#、80#、82#--21cm*19cm，口袋袋口处双线均应打回针(不少于3针），整体平展，内胆口袋在左边为18*15cm,子母扣订在袋口中心，子母袋贴尺寸为3cm*2.5cm。

9.冬季工作服袖口规格：64#--18cm、66#--18.8cm、68#--19.5cm、70#--20.3cm、72#--21cm、74#--21.8cm、76#--22.5cm、78#--23.3cm、80#--24cm、82#--24.8cm，袖口松紧宽度4cm,袖口面料需使用防静电细斜，工作服规格尺寸不得有误，制作工作服误差不得超过±0.5cm。

10.冬季工作服门牌宽度为7cm，与工作服底边平齐，以拉链为中心轴左右对称、压线、针距平直。

11.后中心领处宽为9 cm（±0.5cm），宽窄规范，尖角或圆角处标准，前后领对称，里面领服帖，上领与领围之间平整，压线、针距不跑偏。

12.合肩、上袖：合肩前、后片吻合，上袖、袖片、衣片不出现折皱，袖口宽窄相同，压线、针距均匀，双线间距在0.6cm，止口线0.1cm左袖有袖袋，袖子两边反光片尺寸为5cm*6cm。

13.冬季工作服卷底边、袖口边时明线宽度2.5cm，明线宽窄一致，线路平直流畅，底边卷好后两前片应长短一致。

14.冬服前后片均有反光条，前片2cm反光条，后片为3cm反光条。

15.冬服帽子为三片式，帽口压2cm明线，外压0.1cm明线。

16.拷边半成品衣片不得随意切边、挖边，应按裁剪规格锁边、包线，锁边线的针距密度应在要求范围之内，不得出现跳线、漏锁、泡线等现象。

17.整烫过程中，领子、口袋、门牌、夹克边、整体衣型必须平整、无皱。包装应按服装规格统一配套装袋，严禁缺衣少件，出现数量误差、色差等现象。

18.冬服棉胆行线根据刀眼位置，袖子行3道线、前片行2道线、后片行5道线，领子部位使用半层棉，里胆和面壳使用拉链。

19.棉衣内胆左前片有贴袋，袋口卷边2cm，尺寸（长*宽）为64#-68#  17cm*15cm、70#-74# 18cm*16cm、76#-82# 19cm*17cm。

20.工作服商标上的型号、除特殊型号外，不可使用手写。

21.所有进袋服装必须保证型号、小号配对、服装无线头，棉衣内胆应塞进外壳内。

湖蓝色冬季工作服材料提供明细

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 参考单耗 | 材料总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防静电线卡 | 兰色 | 米 | 4.95 |  |
| 防静电里布 | 灰色 | 米 | 3.0 |  |
| 防静电细斜 | 灰色 | 米 | 0.08 |  |
| 5#尼龙拉链 | 里布一拖二 | 根 | 1拖2 |  |
| 3#尼龙拉链 | 帽子一拖二 | 根 | 1拖2 |  |
| 5#树脂拉链 | 灰色 | 根 | 2 |  |
| 喷胶棉 | 160g | 米 | 0.7 |  |
| 喷胶棉 | 200g | 米 | 0.86 |  |
| 宽松紧 | 4.5cm | 米 | 0.48 |  |
| 子母袋贴 | 灰色 | 米 | 0.06 |  |
| 网衬 |  | 米 | 0.5 |  |
| 反光条 | 2cm宽 | 米 | 1.3 |  |
| 反光条 | 3cm宽 | 米 | 1.2 |  |
| 反光方块 | 5cm*6cm | 个 | 4 |  |
| 丝质商标 |  | 个 | 2 |  |
| 印标 |  | 个 | 3 |  |
| 四合扣 |  | 付 | 14 |  |
| 缝纫线402 | 兰色 | 米 | 180 |  |
| 缝纫线202 | 兰色 | 米 | 410 |  |
| 缝纫线402 | 灰色 | 米 | 180 |  |
| 包装袋 | 大号 | 只 | 1 |  |
| 纸箱（57*45*40） |  | 只 | 5套/只 |  |

附件二：

湖蓝色秋季工作服工艺质量标准

单位：cm

1、在码布过程中，注意面料之间的色差，做好裁片的编号，排版过程中，不出现型号错误。

2、粘衬部位：领子、门襟、胸袋盖、腿袋盖、袖克夫、插袋袋唇、下摆、下摆袢、腰头无松紧部位。

3、裁剪过程中注意裁片大小要与纸板尺寸相吻合，偏差控制在±0.5cm，拉布层数控制在250层以内。

4、用线要求，面壳线统一使用大身色40/3线，拷边用宝塔线。

5、服装外型及外观整体线路要流畅、平展，双线间距在0.6cm，止口线0.1cm，整体衣型应美观、大方、不拘禁、线路直、夹缝内清理干净，不得留有布絮。针码13-14针/3cm，严禁线路出现跑轨、跳线、抛线现象,整套工作服所有回针打到位，无双轨现象。

5、所有倒回针位置起止时必须大于等于四针以上。

6、袖克夫尺寸(长*宽）：64#、66#--24.5cm*5cm、68#、70#--26cm*5cm、72#、74#--27.5cm*5cm、76#、78#--29cm*5cm、80#、82#--31.5cm*5cm。

7、秋季工作服袖口袖叉净长度为7.5cm（±0.5cm），缝袖叉时严禁里、面扭曲错位及里子外露现象。

8、在工作服的制作过程中，每道工序的缝头都应控制在1cm，各缝头要保持干净整洁，线头要剪干净。

9、工作服做领、后中领宽8.5cm，规格尺寸不得有误，制作工作服误差不得超过±0.3cm，宽窄规范，尖角或圆角处标准，两边领对称，上领与领围之间平整，压线、针距不跑偏。

10、前片反光条宽2cm，后片反光条宽3cm，左右袖两边各一片5cm*6cm反光片，左袖有袖袋，袖袋倒回针4针，不可过针漏针。

11、秋季工作服胸袋盖尺寸（尖角高*宽）：64#、66#、68#--13.5cm*6.5cm，70#、72#、74#--14.5cm*6.5cm，76#、78#、80#、82#--15.5cm*6.5cm，口袋上明线为0.6cm双线,左胸插笔尺寸为距口袋边4cm，净尺寸3.2cm，口袋倒回针4针、口袋拐角处不可过针漏针。

12、秋季工作服胸袋尺寸（宽*高）：袋口卷边2cm，64#、66#、68#--13cm*14cm，70#、72#、74#--14cm*15cm，76#、78#、80#、82#--15cm*16cm。

13、腿袋尺寸（宽*高）：袋口卷边2.5cm，5cm活褶左右居中，立体条（撞色）净宽度为2.5cm,64#、66#、68#--15.5cm*17.5cm，70#、72#、74#--16.5cm*18.5cm，76#、78#、80#、82#--17.5cm*19.5cm，腿袋盖子母袋贴尺寸为4cm*2.5cm。

14、秋季工作服中所有口袋严格按照点位板制作完成，开袋袋唇宽2CM,左右口袋必须对称，内袋子母贴尺寸为2cm*2.5cm。

15、合肩、上袖：合肩前、后片吻合，上袖、袖片、衣片不出现折皱，袖口宽窄相同，压线、针距均匀，双线间距在0.6cm，止口线0.1cm，左袖有袖袋，袖子两边反光片尺寸为5cm*6cm。

16、上衣合侧缝应用202粗线，针距30cm/13针，缝位1cm。

17、秋季工作服门牌宽度为7.5cm，与工作服夹克边平齐，以拉链为中心轴左右对称、压线、针距平直。

18、秋季工作裤腰宽4cm，松紧定位在以裤边缝为中线两边平均分配的位置（松紧下料尺寸：64#、66# 12cm、68#、70# 12.5cm ,72# 74# 13cm ,76#、78# 13.5cm,80#、82# 14cm），做裤腰时松紧定位明线应轧2.5cm的回针，裤袢宽1.2cm、长5.5cm，规格尺寸不得有误，裤袢订针要牢固，来回倒针4针以上。

19、裤子边袋：边袋上节定位与裤腰相距3.5cm，下节定位在合边缝后为17cm（±0.3cm），边袋成型后两边前片打折处、口袋大小、口袋上下节定位处、边袋斜度均应对称一致，腿袋和裤插袋处共有六个套结（具体位置参照样衣）。

20、秋季工作服裤子后片抽省净长度为8.5cm（±0.3cm），左右对称一致，后裆缝合缝0.6cm压双线；合内裆应用202粗线、缝份1cm，下档有前后20cm左右是双线，线路顺直，内裆十字缝处对齐，侧缝压0.1cm，0.6cm的双止口线，线路顺直，回针应轧在内侧。

21、脚口反光条3cm宽，第一条距边7cm,两条反光条之间距离2cm，脚口卷边2cm，反光条止口线为0.2cm，两边宽窄一致。

22、拷边不得随意切边、挖边，应按裁剪规格锁边、包线，锁边线的针距密度应在要求范围之内，不得出现跳线、漏锁、抛线等现象。

23、整件服装门牌、前胸袋、下摆小袢、袖口位置四合扣共计10付套，裤子2粒树脂扣，腰松紧2.5cm宽。

24、蒸烫过程中，领子、口袋、门牌、下摆、整体衣型必须平整、无皱，裤子烫挺缝线。

25、包装应按服装规格统一配套装袋，严禁缺衣少件，出现数量误差、色差等现象。

26、工作服商标上的型号、除特殊型号外，不可使用手写，每组尺码标上分组标志必须写清楚。

27、所有进袋服装必须保证型号、小号配对、服装无线头，领口第一粒纽扣必须扣上。

备注：目前处于大货生产初期，在后期的生产过程中如有调整，此工艺质量标准会及时更新。

湖蓝色秋季工作服材料提供明细

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 参考单耗 | 材料总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰的良 | 灰色 | 米 | 0.37 |  |
| 防静电线卡 | 兰色 | 米 | 2.88 |  |
| 防静电线卡 | 灰色 | 米 | 0.05 |  |
| 防静电里布 | 灰色 | 米 | 1.05 |  |
| 24#树脂扣 | 灰色 | 粒 | 2 |  |
| 四合扣 | 灰色 | 付 | 10(面8底10） |  |
| 缝纫线403 | 兰色 | 米 | 100 |  |
| 缝纫线402 | 兰色 | 米 | 120 |  |
| 缝纫线202 | 兰色 | 米 | 30 |  |
| 缝纫线402 | 灰色 | 米 | 80 |  |
| 缝纫线 | 灰色 | 米 | 0 |  |
| 窄松紧 |  | 米 | 0.36 |  |
| 3#尼龙拉链 | 灰色 | 米 | 1 |  |
| 5#树脂拉链 |  | 根 | 1 |  |
| 宝塔筒线 | 蓝色 | 米 | 150 |  |
| 子母袋贴 | 灰宽2.5cm | 米 | 0.15 |  |
| 网衬 |  | 米 | 0.5 |  |
| 印标 |  | 只 | 2 |  |
| 丝质商标 |  | 只 | 1 |  |
| 反光条 | 3cm宽 | 米 | 2.5 |  |
| 反光条 | 2cm宽 | 米 | 0.7 |  |
| 反光条 | 5cm*6cm | 块 | 2 |  |
| 包装袋 | 小号 | 只 | 1 |  |
| 纸箱（57*45*40） |  | 只 | 10套/只 |  |